ZAŁĄCZNIK  1

Zestawienie robót dla realizacji zadania:

„Wykonanie robot adaptacyjno-budowlanych w Centrum Badań i Technologii Medycznych – Pawilon M-IX”

Zakres prac:

- Montaż kurtyn z folii pcv /korytarz-parter/, zabezpieczenie wyposażenia.

- Demontaż ścianki działowej g-k   /wym. 3,3 x 3,2m/

- Uzupełnienie posadzki cementowej, ułożenie posadzki z wykładziny pcv -  pas szer.0,5m na dł.3.3m

- j. w. fragmentu stropu podwieszonego - płyty z włókien miner. 60/60

- Wykonanie ścianki działowej /2,6 x 3,2m/ w systemie g-k, klasa odporności ogniowej EI60, z otworem pod drzwi aluminiowe.                                                   Drzwi Al EI30, jednoskrzydłowe ”90”półpełne, szyba matowa, okucie klamka-klamka, zamek, samozamykacz.

- Wykonanie ścianki działowej /3,5 x 3,2m/ w systemie g-k, pokrycie 2-stronne, 2-warstwowe,wypełnienie wełną mineralną grub.50mm z otworem pod drzwi. Drzwi Al „90” całe przeszklone, szyba matowa, okucie klamka-klamka, zamek, samozamykacz.

- Nowo zamontowane 2szt. drzwi Al należy  wyposażyć w system kontroli dostępu. Na budynku działa system kontroli dostępu firmy „SATEL”.

- Malowanie dwukrotne farbą lateksową płyt gipsowych, spoinowanych   /farba n. p. „Latex Samt 10/   –   45 m²

- Malowanie dwukrotne ścian uprzednio malowanych - f. lateksową                        /farba n. p. ”Latex Samt 10”/   -  330 m

- Wywóz odpadów, rob. porządkowe  -  1,6m³